Piper PA-38-112 Tomahawk — Marcelo_Castellani_Piper_Tomahawk_checklist_wb

NOT FOR FLIGHT — source fidelity: unreviewed | operational review: none | completeness: full

content_gap: Section "Fuego en Vuelo" item count differs between passes (15 vs 14); verify nothing was dropped.

content_gap: Section "Límites de Variación de la Ubicación del Centro de Gravedad" item count differs between passes (7 vs 2); verify nothing was dropped.

content_gap: Section "Tabla de Referencia para Cálculo de Peso y Balanceo" item count differs between passes (6 vs 5); verify nothing was dropped.

Limitaciones de Velocidad

LIMITACIONES DE VELOCIDAD

[ ]  VNE - Velocidad Nunca Exceder .... 138 KIAS / 155 MPH

[ ]  VNO - Velocidad Máxima Estructural de Crucero .... 110 KIAS / 123 MPH

[ ]  VA - Velocidad de Maniobra, 1670 Libras .... 103 KIAS / 115 MPH

[ ]  VA - Velocidad de Maniobra, 1275 Libras .... 90 KIAS / 101 MPH

[ ]  VFE - Velocidad Máxima con Flaps Extendidos .... 89 KIAS / 100 MPH

[ ]  VS1 - Velocidad de pérdida (flaps arriba y 1670 Libras) .... 52 KIAS / 58 MPH

[ ]  VS0 - Velocidad de pérdida (configuración de aterrizaje y 1670 Libras) .... 49 KIAS / 55 MPH

[ ]  Capacidad de viento cruzado demostrada .... 15 KIAS / 17 MPH

Velocidades Óptimas/Recomendadas

VELOCIDADES ÓPTIMAS/RECOMENDADAS

[ ]  VX - Ascenso a mejor ángulo .... 61 KIAS / 68 MPH

[ ]  VY - Ascenso a mejor régimen .... 70 KIAS / 78 MPH

[ ]  VR - Velocidad Normal de Rotación .... 55 KIAS / 62 MPH

[ ]  VRe - Normal de Aproximación .... 70 KIAS / 78 MPH

[ ]  Normal de Aterrizaje .... 62 KIAS / 69 MPH

[ ]  VL/D - Velocidad Óptima de Planeo .... 70 KIAS / 78 MPH

Límites de Motor

LÍMITES DE MOTOR

[ ]  Máxima potencia y régimen .... 112 HP / 2600 RPM

[ ]  Máxima temperatura de aceite .... 245°F / 118,3°C

[ ]  Máxima presión de aceite .... 100 lb/in² / 7 kg/cm²

[ ]  Mínima presión de aceite .... 25 lb/in² / 1,7 kg/cm²

[ ]  Máxima presión de combustible .... 8 lb/in² / 0,56 kg/cm²

[ ]  Mínima presión de combustible .... 0,5 lb/in² / 0,035 kg/cm²

Límites de Maniobra (Categoría Utilitaria)

LÍMITES DE MANIOBRA (CATEGORÍA UTILITARIA)

[ ]  Chandelles .... 100 KIAS / 115 MPH

[ ]  Ochos Perezosos .... 100 KIAS / 115 MPH

[ ]  Virajes Escarpados .... 100 KIAS / 115 MPH

[ ]  Barrenas/Tirabuzones (flaps retraídos) .... Desaceleración lenta

Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

[ ]  Peso máximo de despegue .... 757 kg / 1670 lb

[ ]  Peso vacío operativo .... 493 kg / 1085 lb

[ ]  Carga útil .... 264 kg / 581 lb

[ ]  Equipaje máximo .... 45 kg / 100 lb

[ ]  Combustible usable máximo .... 113 L / 30 US gal

Pérdida de Potencia en el Despegue (Aeronave en Tierra)  [EMERGENCY]

Pérdida de potencia en el despegue con aeronave en tierra

CON PISTA REMANENTE SUFICIENTE

[ ]  Acelerador .... Cerrar

[ ]  Frenos .... Aplicar

[ ]  Detenerse directamente al frente .... Aplicar

PISTA REMANENTE INSUFICIENTE

[ ]  Acelerador .... Cerrar

[ ]  Frenos .... Aplicar

[ ]  Mezcla .... Pobre cortada

[ ]  Selector de tanque .... Cerrado

[ ]  Master switch .... Off (BAT y ALT)

[ ]  Llave de ignición .... Off

[ ]  Mantener control direccional y evitar obstáculos .... Verificar

[ ]  Puertas .... Destrabar

Pérdida de Potencia en el Despegue (Aeronave en el Aire)  [EMERGENCY]

Pérdida de potencia en el despegue con aeronave en el aire

CON PISTA REMANENTE SUFICIENTE

[ ]  Velocidad .... 70 KIAS

[ ]  Mantener control direccional .... Verificar

[ ]  Aterrizar directamente al frente .... Verificar

PISTA REMANENTE INSUFICIENTE

[ ]  Velocidad .... 70 KIAS

[ ]  Acelerador .... Cerrar

[ ]  Mezcla .... Pobre cortada

[ ]  Selector de tanque .... Cerrado

[ ]  Master switch .... Off (BAT y ALT)

[ ]  Llave de ignición .... Off

[ ]  Aterrizar directamente al frente .... Verificar

[ ]  Mantener control direccional y evitar obstáculos .... Verificar

Falla de Motor en Vuelo  [EMERGENCY]

Falla de motor en vuelo

[ ]  Velocidad .... 70 KIAS

[ ]  Selector de tanque .... Cambiar

[ ]  Bomba de combustible .... Conectar

[ ]  Mezcla .... Toda rica

[ ]  Calefacción al carburador .... Colocar

[ ]  Primer .... Verificar adentro y trabado

[ ]  Instrumentos de motor .... Verificar parámetros

[ ]  Llave de ignición .... Verificar Left, Right y Both

[ ]  Si el motor no reenciende, planificar aterrizaje con motor detenido .... Planificar

WARNING: Por debajo de 1000 ft AGL no intente ningún reencendido, solo planificar el circuito de emergencia

Fuego en el Motor Durante la Puesta en Marcha  [EMERGENCY]

Fuego en el motor durante la puesta en marcha

[ ]  Arrancador .... Acoplar

[ ]  Mezcla .... Pobre cortada

[ ]  Acelerador .... Todo abierto

[ ]  Bomba de combustible .... Off

[ ]  Selector de tanque .... Cerrado

[ ]  Master switch .... Off (BAT)

[ ]  Advierta al apoyo de tierra .... Advertir

[ ]  Abandone la aeronave .... Abandonar

Fuego en Vuelo  [EMERGENCY]

Fuego en vuelo

[ ]  DETERMINE EL ORIGEN DEL FUEGO

FUEGO EN EL MOTOR

[ ]  Selector de tanque .... Cerrado

[ ]  Mezcla .... Pobre cortada

[ ]  Acelerador .... Cerrar

[ ]  Bomba de combustible .... Off

[ ]  Calefacción al carburador .... Cerrar

[ ]  Calefacción de cabina .... Cerrar

[ ]  Prepare la cabina para un aterrizaje con motor detenido .... Preparar

FUEGO ELÉCTRICO (HUMO EN CABINA)

[ ]  Master switch .... Off (BAT y ALT)

[ ]  Calefacción de cabina .... Cerrar

[ ]  Acelerador .... Cerrar

[ ]  Stormwindow .... Abrir

[ ]  Aterrizar lo antes posible .... Aterrizar

Baja Presión de Aceite  [EMERGENCY]

Baja presión de aceite

[ ]  Temperatura de aceite .... Verificar

[ ]  Aterrizar lo antes posible .... Aterrizar

Baja Presión de Combustible  [EMERGENCY]

Baja presión de combustible

[ ]  Bomba de combustible .... Conectar

[ ]  Selector de tanque .... Cambiar

Falla de Alternador  [EMERGENCY]

Falla de alternador

[ ]  Fusible de alternador .... Verificar adentro

[ ]  Alternador .... Off, luego On

[ ]  Reducir cargas eléctricas .... Reducir

[ ]  Si no se restaura la carga .... ALT off

Inspección Previa al Vuelo

CABINA

[ ]  Freno de estacionamiento .... Colocar

[ ]  Llave de ignición .... Off

[ ]  Batería .... On

[ ]  Indicadores de combustible .... Verificar

[ ]  Luz de alternador .... Verificar

[ ]  Aviso de pérdida .... Verificar

[ ]  Equipos radioeléctricos .... Off

[ ]  Batería .... Off

[ ]  Comandos de vuelo .... Verificar

[ ]  Flaps .... Verificar

[ ]  Static Drain .... Drenar

[ ]  Parabrisas y lunetas .... Limpiar

[ ]  Equipaje .... Amarrado

[ ]  Documentación .... A bordo

ALA IZQUIERDA

[ ]  Condición de la superficie .... Verificar

[ ]  Flap y charnela .... Verificar

[ ]  Alerón y charnela .... Verificar

[ ]  Puntera de plano .... Verificar

[ ]  Luces de puntera .... Verificar

[ ]  Tapa de tanque .... Abrir

[ ]  Tipo y cantidad de combustible .... Verificar

[ ]  Tapa de tanque .... Cerrar y trabar

[ ]  Venteo de tanque .... Verificar

[ ]  Tanque de combustible .... Drenar

[ ]  Tubo Pitot .... Quitar funda y verificar

[ ]  Tren de aterrizaje y cubierta .... Verificar

[ ]  Block de freno .... Verificar

[ ]  Calzas y cuerdas de amarre .... Quitar

NARIZ DE LA AERONAVE

[ ]  Filtro de combustible .... Drenar

[ ]  Compartimiento de motor .... Verificar

[ ]  Compartimiento de motor .... Cerrar y trabar

[ ]  Hélice .... Libre de melladuras

[ ]  Cono de hélice .... Fijación y estado

[ ]  Tomas de aire .... Libres

[ ]  Filtro de aire .... Verificar

[ ]  Correa de alternador .... Verificar

[ ]  Compartimiento de motor .... Verificar

[ ]  Aceite .... No menos de 4,5 QTZ

[ ]  Tapa de aceite .... Colocada

[ ]  Correa de alternador .... Verificar

[ ]  Cowling .... Cerrado y trabado

[ ]  Compartimiento de motor .... Cerrar y trabar

[ ]  Rueda de nariz .... Verificar

[ ]  Amortiguador .... Extensión (3”)

[ ]  Parabrisas .... Limpiar

ALA DERECHA

[ ]  Ídem ala izquierda

FUSELAJE LADO DERECHO

[ ]  Estado general .... Verificar

[ ]  Antenas .... Verificar

[ ]  Ventanillas y lunetas .... Limpiar

[ ]  Tomas estáticas .... Sin obstrucciones

EMPENAJE

[ ]  Estado general .... Verificar

[ ]  Charnelas y tomas .... Verificar

[ ]  Amarra .... Quitar

[ ]  Patín de cola .... Verificar

FUSELAJE LADO IZQUIERDO

[ ]  Ídem lado derecho

Previo a la Puesta en Marcha

[ ]  Puertas .... Cerradas y trabadas

[ ]  Traba de techo .... Colocar

[ ]  Asientos .... Ajustados y trabados

[ ]  Cinturones .... Colocados

[ ]  Freno de estacionamiento .... Colocar

[ ]  Calefacción al carburador .... Off

[ ]  Selector de tanque .... Más lleno

[ ]  Fusibles .... Todos adentro

Puesta en Marcha (Motor Frío)

[ ]  Primer .... 5 veces, luego trabar

[ ]  Acelerador .... Abierto 1/2 Inch

[ ]  Batería .... On

[ ]  Bomba de combustible .... Conectar

[ ]  Mezcla .... Toda rica

[ ]  Hélice .... Verificar libre

[ ]  Arrancador .... Acoplar

[ ]  Presión de aceite .... Verificar

[ ]  Alternador .... Acoplar-Verificar

[ ]  Bomba de combustible .... Off

[ ]  Presión de combustible .... Verificar

[ ]  Calentar el motor .... 800/1200 RPM

Puesta en Marcha (Motor Caliente)

[ ]  Acelerador .... Cerrado

[ ]  Batería .... On

[ ]  Bomba de combustible .... Conectar

[ ]  Mezcla .... Toda rica

[ ]  Hélice .... Verificar libre

[ ]  Arrancador .... Acoplar

[ ]  Presión de aceite .... Verificar

[ ]  Alternador .... Acoplar-Verificar

[ ]  Bomba de combustible .... Off

[ ]  Presión de combustible .... Verificar

[ ]  Calentar el motor .... 800/1200 RPM

Puesta en Marcha (Motor Ahogado)

[ ]  Acelerador .... Todo abierto

[ ]  Batería .... On

[ ]  Bomba de combustible .... Off

[ ]  Mezcla .... Pobre cortada

[ ]  Hélice .... Verificar libre

[ ]  Arrancador .... Acoplar

[ ]  Mezcla .... Avanzar

[ ]  Acelerador .... Reducir

[ ]  Presión de aceite .... Verificar

[ ]  Alternador .... Acoplar-Verificar

[ ]  Presión de combustible .... Verificar

[ ]  Calentar el motor .... 800/1200 RPM

Puesta en Marcha con Fuente Externa

[ ]  Master switch .... Off (BAT y ALT)

[ ]  Equipos eléctricos .... Off

[ ]  Terminales .... Conectar

[ ]  External power plug .... Conectar

[ ]  Continúe con arranque normal .... Continuar

[ ]  Acelerador .... Bajas RPM

[ ]  External power plug .... Desconectar

[ ]  Master switch .... On (BAT y ALT)

[ ]  Presión de aceite .... Verificar

Taxi

[ ]  Intercom .... On

[ ]  Equipos radioeléctricos .... On

[ ]  Flaps .... Arriba

[ ]  Mezcla .... Empobrecer

[ ]  Taxi area .... Libre

[ ]  Freno de estacionamiento .... Quitar

[ ]  Frenos .... Verificar

[ ]  Steering .... Verificar

NOTE: Avanzar el acelerador hasta 1500 RPM aprox. romper inercia y comprobar suavemente el funcionamiento de los frenos, luego iniciar el giro sin accionar los mismos. Con la aeronave ya en movimiento reducir potencia a 800/100 RPM para rodar, de acuerdo a la condición de la superficie.

Previo al Despegue

[ ]  Freno de estacionamiento .... Colocado

[ ]  Acelerador .... 1800 RPM

[ ]  Magnetos .... 175 Max/50 Diff

[ ]  Succión .... 5,0" Hg ± ,1

[ ]  Temperatura de aceite .... Verificar

[ ]  Presión de aceite .... Verificar

[ ]  Calefacción al carburador .... Verificar

[ ]  Acelerador .... Reducir

[ ]  Magnetos .... Off - luego Both

[ ]  Master switch .... Verificar On (BAT y ALT)

[ ]  Instrumentos de vuelo .... Verificar

[ ]  Equipos radioeléctricos .... Verificar

[ ]  Selector de tanque .... Mismo de la puesta en marcha

[ ]  Mezcla .... Toda rica

[ ]  Bomba de combustible .... Conectar

[ ]  Anticolisión .... Encender

[ ]  Faro de aterrizaje .... A discreción

[ ]  Calefacción al carburador .... Cerrado

[ ]  Asientos .... Trabados

[ ]  Respaldos .... Verticales

[ ]  Cinturones y arneses .... Ajustados

[ ]  Asiento libre .... Asegurado

[ ]  Flaps .... Ajustar para el despegue

[ ]  Compensador .... Ajustar para el despegue

[ ]  Comandos .... Libres y correctos

[ ]  Puertas y stormwindow .... Cerradas

[ ]  Traba de techo .... Colocar

[ ]  Briefing de despegue .... Realizar

Despegue Normal

[ ]  Flaps .... Primer punto (21°)

[ ]  Acelerador .... A pleno (2200/2350 RPM)

[ ]  Rotación .... 55 KIAS

[ ]  Acelerar hasta .... 70 KIAS

[ ]  Retraer flaps .... 200 ft

[ ]  Acelerador .... Reducir a 2350 RPM

[ ]  Salida de circuito .... 500 ft

[ ]  Faro de aterrizaje .... Off

Despegue Salvando un Obstáculo

[ ]  Flaps .... Primer punto (21°)

[ ]  Frenos .... Aplicar

[ ]  Acelerador .... A pleno (2200/2350 RPM)

[ ]  Frenos .... Soltar

[ ]  Rotación .... 55 KIAS

[ ]  Acelerar hasta .... 61 KIAS

[ ]  Superado el obstáculo .... Acelerar a 70 KIAS

[ ]  Con 70 KIAS .... Retraer flaps

[ ]  Acelerador .... Reducir a 2350 RPM

[ ]  Salida de circuito .... 500 ft

[ ]  Faro de aterrizaje .... Off

Nivelado/Crucero

[ ]  Acelerador .... 2300 RPM

[ ]  Bomba de combustible .... Off

[ ]  Mezcla .... Corregir por encima de 6000 ft

[ ]  Compensador .... Ajustar para VRN

Descenso y Aproximación

[ ]  Selector de tanque .... Más lleno

[ ]  Asientos .... Trabados

[ ]  Respaldos .... Verticales

[ ]  Cinturones y arneses .... Ajustados

[ ]  Bomba de combustible .... Conectar

[ ]  Mezcla .... Toda rica

[ ]  Calefacción al carburador .... A discreción

[ ]  Flaps .... Extender por debajo de 89 KIAS

[ ]  Compensador .... Ajustar para 75 KIAS

[ ]  Borde de campo .... 70 KIAS

Detención del Motor

[ ]  Freno de estacionamiento .... Colocar

[ ]  Flaps .... Retraer

[ ]  Bomba de combustible .... Off

[ ]  Luces .... Off

[ ]  Acelerador .... Todo reducido

[ ]  Mezcla .... Pobre cortada

[ ]  Llave de ignición .... Off

[ ]  Master switch .... Off (BAT y ALT)

[ ]  Intercom .... Off

NOTE: No dejar los auriculares al sol. Trabar comandos de vuelo si el viento se encuentra fuera de norma. (Ráfagas superiores a 15 Kts.)

Tabla de Referencia para Cálculo de Peso y Balanceo

TABLA DE REFERENCIA PARA CÁLCULO DE PESO Y BALANCEO

[ ]  Piloto y pasajero - brazo .... 85,5 in

[ ]  Combustible (Máx. Util. 30 US gal) - brazo .... 75,4 in

[ ]  Equipaje (Máx. 100 lb) - brazo .... 115 in

[ ]  Peso vacío autorizado .... Verificar

[ ]  Totales del avión cargado .... Calcular

Límites de Variación de la Ubicación del Centro de Gravedad

LÍMITES DE VARIACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD

[ ]  Categoría Normal - Peso máximo .... 757,5 kg / 1670 lb

[ ]  Categoría Normal - Posición extrema delantera .... 186,69 cm / 73,5 in

[ ]  Categoría Normal - Posición extrema trasera .... 199,39 cm / 78,5 in

[ ]  Categoría Utilitaria - Peso máximo .... 579,2 kg / 1277 lb

[ ]  Categoría Utilitaria - Posición extrema delantera .... 183,90 cm / 72,4 in

[ ]  Categoría Utilitaria - Posición extrema trasera .... 199,39 cm / 78,5 in

Performance

VELOCIDAD DE PÉRDIDA EN FUNCIÓN DEL ÁNGULO DE ALABEO

NOTE: Condiciones: Peso total = 759 Kgs (1670 Lbs)

NOTE: Gráfico de velocidad de pérdida en función del ángulo de alabeo

PERFORMANCE DE DESPEGUE - FLAPS RETRAÍDOS

NOTE: Condiciones: Flaps retraídos. Velocidad de despegue 53 KIAS. Potencia a pleno antes de liberar frenos. Pista pavimentada, seca y nivelada. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).

NOTE: Gráfico de distancia de despegue

PERFORMANCE DE DESPEGUE SALVANDO UN OBSTÁCULO DE 15 MTS (50 FT) - FLAPS RETRAÍDOS

NOTE: Condiciones: Flaps retraídos. Velocidad de despegue 53 KIAS. Velocidad sobre el obstáculo 62 KIAS. Potencia a pleno antes de liberar frenos. Pista pavimentada, seca y nivelada. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).

NOTE: Gráfico de distancia de despegue salvando obstáculo

PERFORMANCE DE DESPEGUE - FLAPS PRIMER PUNTO (21°)

NOTE: Condiciones: Flaps primer punto (21°). Velocidad de despegue 53 KIAS. Potencia a pleno antes de liberar frenos. Pista pavimentada, seca y nivelada. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).

NOTE: Gráfico de distancia de despegue

PERFORMANCE DE DESPEGUE SALVANDO UN OBSTÁCULO DE 15 MTS (50 FT) - FLAPS PRIMER PUNTO (21°)

NOTE: Condiciones: Flaps primer punto (21°). Velocidad de despegue 53 KIAS. Velocidad sobre el obstáculo 62 KIAS. Potencia a pleno antes de liberar frenos. Pista pavimentada, seca y nivelada. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).

NOTE: Gráfico de distancia de despegue salvando obstáculo

PERFORMANCE DE ASCENSO

NOTE: Condiciones: Mezcla para potencia óptima por encima de 2100 Mts (7000 Ft). Velocidad de ascenso 70 KIAS. Flaps retraídos. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).

NOTE: Gráfico de performance de ascenso

PERFORMANCE DEL MOTOR

NOTE: Condiciones: Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).

NOTE: Gráfico de performance del motor

COMBUSTIBLE, TIEMPO Y DISTANCIA PARA EL ASCENSO

NOTE: Condiciones: Velocidad de ascenso 70 KIAS. Acelerador a pleno. Mezcla para potencia óptima encima de los 2100 Mts (7000 Ft). Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).

NOTE: Tabla de combustible, tiempo y distancia para el ascenso

VELOCIDAD EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA - MEZCLA PARA POTENCIA ÓPTIMA

NOTE: Condiciones: Mezcla para potencia óptima por debajo del 75% de la potencia. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).

NOTE: Tabla de velocidad en función de la potencia

VELOCIDAD EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA - MEZCLA PARA MÁXIMA ECONOMÍA

NOTE: Condiciones: Mezcla para máxima economía. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).

NOTE: Tabla de velocidad en función de la potencia

ALCANCE CON POTENCIA ÓPTIMA

NOTE: Condiciones: Mezcla 125°F por debajo del pico de EGT. Viento nulo. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs). Combustible utilizable 113 Lts (30 USgal).

NOTE: Nota: El alcance incluye distancias de ascenso y descenso con las reservas necesarias para puesta en marcha, rodaje, despegue y descenso.

NOTE: Tabla de alcance

ALCANCE CON MEZCLA PARA MÁXIMA ECONOMÍA

NOTE: Condiciones: Mezcla empobrecida para el pico de EGT. Viento nulo. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs). Combustible utilizable 113 Lts (30 USgal).

NOTE: Nota: El alcance incluye distancias de ascenso y descenso con las reservas necesarias para puesta en marcha, rodaje, despegue y descenso.

NOTE: Tabla de alcance

AUTONOMÍA PARA POTENCIA ÓPTIMA

NOTE: Condiciones: Mezcla 125°F por debajo del pico de EGT. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs). Combustible utilizable 113 Lts (30 USgal).

NOTE: Nota: Están incluidas las reservas necesarias para puesta en marcha, rodaje, despegue, ascenso y descenso.

NOTE: Tabla de autonomía

AUTONOMÍA PARA MEZCLA DE MÁXIMA ECONOMÍA

NOTE: Condiciones: Mezcla empobrecida para el pico de EGT. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs). Combustible utilizable 113 Lts (30 USgal).

NOTE: Nota: Están incluidas las reservas necesarias para puesta en marcha, rodaje, despegue, ascenso y descenso.

NOTE: Tabla de autonomía

COMBUSTIBLE, TIEMPO Y DISTANCIA PARA EL DESCENSO

NOTE: Condiciones: Velocidad de descenso 110 KIAS. Régimen de descenso 750 Ft/Min. Potencia según se requiera. Mezcla rica. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).

NOTE: Tabla de combustible, tiempo y distancia para el descenso

PERFORMANCE DE PLANEO

NOTE: Condiciones: Velocidad de planeo 70 KIAS. Flaps retraídos. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).

NOTE: Tabla de performance de planeo

DISTANCIA DE ATERRIZAJE EN TIERRA

NOTE: Condiciones: Flaps full (34°). Aproximación sin potencia con 62 KIAS. Pérdida total en el momento de toque. Máxima aplicación de frenos. Pista pavimentada, seca y nivelada. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).

NOTE: Tabla de distancia de aterrizaje en tierra

DISTANCIA DE ATERRIZAJE EN TIERRA SALVANDO UN OBSTÁCULO DE 15 MTS (50 FT)

NOTE: Condiciones: Flaps full (34°). Aproximación sin potencia con 62 KIAS. Pérdida total en el momento de toque. Máxima aplicación de frenos. Pista pavimentada, seca y nivelada. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).

NOTE: Tabla de distancia de aterrizaje salvando obstáculo

CALIBRACIÓN DEL VELOCÍMETRO

NOTE: Condiciones: Peso total 759 Kgs (1670 Lbs). Error de instrumento nulo.

NOTE: Tabla de calibración del velocímetro

NOT FOR FLIGHT — source fidelity: unreviewed | operational review: none | completeness: full

Source: Piper/PA-38-112 Tomahawk/Marcelo_Castellani_Piper_Tomahawk_checklist_wb.txt

Rights: licensed

Checklist hash: b0045208fb441ef2bdb7d58a87d379825e89321bb9378226500458069c8ad89d

Verify against the aircraft's own approved documentation before use.